22/2003 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. prosince 2002,

kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

Vláda   nařizuje  podle   §   22   zákona  č.   22/1997  Sb.,

o technických  požadavcích  na  výrobky   a  o  změně  a  doplnění

některých  zákonů, ve  znění zákona   č. 71/2000  Sb. a  zákona č.

205/2002 Sb., (dále  jen "zákon") k provedení § 11  odst. 2, § 11a

odst. 2 písm. c), § 12 odst. 1 a 3 a § 13 odst. 2 zákona:

§ 1

Základní ustanovení

(1)  Tímto  nařízením  se   v  souladu  s  právem  Evropských

společenství1) stanoví technické  požadavky na spotřebiče plynných

paliv.

(2) Pro účely tohoto nařízení se za spotřebiče plynných paliv

považují

a) spotřebiče,  které  spalují  plynná  paliva  a  jsou určeny pro

přípravu pokrmů,  vytápění, ohřev užitkové  vody, chlazení nebo

praní,  a  pokud  se  v   nich  užívá  voda,  s  teplotou  vody

nepřevyšující 105  st.C , nebo určené  pro svícení, dále hořáky

s nuceným proudem vzduchu a zdroje tepla vybavené těmito hořáky

(dále jen "spotřebič"),

b) zabezpečovací,  řídicí  nebo  regulační  zařízení a konstrukční

skupiny s  výjimkou hořáku s  nuceným proudem vzduchu  a zdroje

tepla těmito hořáky vybavené,  které jsou samostatně uváděny na

trh  a  jsou  určeny  k  zabudování  do  spotřebičů jako jejich

součást,   nebo  pro   připojení  ke   spotřebičům  (dále   jen

"vybavení").

(3)  Pro účely  tohoto nařízení  se za  spotřebiče nepovažují

spotřebiče  speciálně  konstruované  pro  použití k technologickým

procesům probíhajícím v průmyslových objektech.

(4)  Pro  účely  tohoto  nařízení  se  plynným palivem rozumí

jakékoliv palivo, které je při teplotě  15 st.C a tlaku 1 bar (0,1

MPa) v plynném stavu.

(5) Pro  účely tohoto nařízení jsou  spotřebiče považovány za

běžně používané, pokud jsou

a) správně  instalovány   a  pravidelně  udržovány   podle  návodu

k použití,

b) provozovány  při obvyklých  odchylkách jakosti  plynného paliva

a při běžném kolísání připojovacího přetlaku,

c) používány ve  shodě se zamýšleným  účelem nebo způsobem,  který

lze rozumně předvídat.

(6) Stanovenými výrobky podle  tohoto nařízení jsou ve smyslu

§ 12 odst. 1 písm. a) zákona spotřebiče a vybavení.

------------------------------------------------------------------

1) Směrnice  Rady  90/396/EHS  z  29.  června  1990  o harmonizaci

právních  předpisů  členských  států,  týkající  se  spotřebičů

plynných paliv, ve znění směrnice Rady 93/68/EHS z 22. července

1993.

§ 2

Podmínky uvedení spotřebiče

a vybavení na trh a do provozu

(1)  Spotřebič může  být uveden   na trh  a do  provozu pouze

tehdy,  pokud  při  běžném  používání  neohrozí  bezpečnost  osob,

domácích a hospodářských zvířat nebo majetek.

(2) Spotřebič a vybavení musí vyhovovat technickým požadavkům

podle  přílohy č.  1 k  tomuto nařízení,  které se  na ně vztahují

(dále jen "základní požadavky").

(3)  Základní   požadavky  se  považují   za  splněné,  pokud

spotřebič nebo vybavení je ve shodě

a) s harmonizovanými   českými   technickými   normami,  popřípadě

zahraničními  technickými  normami  přejímajícími  v  členských

státech  Evropské  unie  harmonizované  evropské  normy  (§  4a

zákona), nebo

b) s určenými  normami  (§  4a  zákona),  zahrnujícími  české nebo

zahraniční technické normy, které  byly pro tento účel oznámeny

Komisí  Evropských  společenství,  pokud  technické normy podle

písmena a) neexistují.

§ 3

Postupy posuzování shody

(1)  U  sériově  vyráběného   spotřebiče  se  jednak  provede

posouzení shody postupem ES přezkoušení  typu podle bodu 1 přílohy

č. 2 k tomuto nařízení, jednak  výrobce zvolí před uvedením na trh

jeden z následujících postupů:

a) ES  prohlašování  shody  s  typem  podle  bodu  2  přílohy č. 2

k tomuto nařízení,

b) ES  prohlašování shody  s typem  (záruka jakosti  výroby) podle

bodu 3 přílohy č. 2 k tomuto nařízení,

c) ES prohlašování  shody s typem  (záruka jakosti výrobku)  podle

bodu 4 přílohy č. 2 k tomuto nařízení, nebo

d) ES ověřování podle bodu 5 přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

(2) V případě kusové  nebo malosériové výroby spotřebičů může

jejich  výrobce zvolit  postup ES  ověřování jednotlivých  výrobků

podle bodu 6 přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

(3)  Po provedení  postupů uvedených  v odstavci  1 nebo 2 se

spotřebiče,  které  splňují  požadavky  stanovené tímto nařízením,

opatří označením CE podle § 4.

(4)  Pro  vybavení  platí  odstavec  1  obdobně,  s  výjimkou

opatření výrobku označením CE a  vydání prohlášení o shodě, s tím,

že  se  vydá  certifikát  deklarující  shodu  vybavení s požadavky

tohoto  nařízení,  které  se  na  ně  vztahují,  a  udávající jeho

charakteristiky a způsob, jak musí být zabudováno nebo namontováno

do spotřebiče,  aby byly splněny  základní požadavky, které  platí

pro spotřebiče. Certifikát se přikládá k vybavení.

(5)  Záznamy   a  korespondence  vztahující   se  k  postupům

posuzování shody se vypracovávají v jazyce členského státu, v němž

má sídlo příslušná notifikovaná osoba,2) nebo v jazyce, který tato

osoba akceptovala.

------------------------------------------------------------------

2) § 2  písm.  i)  zákona  č.  22/1997  Sb.,  ve  znění  zákona č.

205/2002 Sb.

§ 4

Označení CE a jiné označování

(1)  Spotřebič nebo  štítek se  jmenovitými údaji  spotřebiče

musí  být opatřen  označením  CE,  jehož grafickou  podobu stanoví

zvláštní  právní  předpis,3)  a  to  viditelným,  snadno  čitelným

a nesmazatelným  způsobem. Štítek  se jmenovitými  údaji musí  být

navržen tak, aby nemohl být opětovně použit.

(2)  Za označením  CE  musí  být uvedeno  identifikační číslo

notifikované osoby,  která se zúčastňuje posuzování  shody ve fázi

výroby. Dále spotřebič nebo jeho štítek musí obsahovat tyto údaje:

a) označení  výrobce  (jméno  a  příjmení,  je-li fyzickou osobou,

název nebo obchodní firma,  je-li právnickou osobou), nebo jeho

identifikační symbol,

b) obchodní název spotřebiče,

c) typ elektrické přípojky, je-li použita,

d) kategorie spotřebiče,

e) poslední dvě číslice roku opatření označením CE.

(3)  Spotřebič nesmí  být opatřen  označením, které  by mohlo

kohokoliv uvádět v omyl, pokud  jde o označení CE. Na spotřebičích

nebo  na  výrobním  štítku  smí  být  umístěno  jiné  označení  za

předpokladu,  že  tím  nebude   omezena  viditelnost  a  čitelnost

označení CE.  Podle povahy spotřebiče  mohou být k  němu připojeny

též informace potřebné pro účely instalace.

(4) Označení  CE na spotřebiči vyjadřuje,  že výrobek splňuje

technické požadavky stanovené ve  všech právních předpisech, které

se na něj vztahují a  které toto označení stanovují nebo umožňují,

a že  byl  při  posouzení  jeho  shody  dodržen  stanovený postup.

Jestliže však  jeden nebo několik právních  předpisů po přechodnou

dobu připouští,  aby výrobce zvolil, kterými  ustanoveními se bude

řídit,  pak  označení  CE  vyjadřuje  shodu  pouze s těmi právními

předpisy nebo  jejich ustanoveními, které výrobce  použil. V tomto

případě  musí  být  v  dokumentaci,  upozorněních  nebo  návodech,

požadovaných    dotyčnými   právními    předpisy   a   přiložených

k příslušným  výrobkům,  uvedeny  údaje  o odpovídajících právních

předpisech Evropských společenství nebo jejich ustanoveních, které

výrobce použil.

------------------------------------------------------------------

3) Nařízení  vlády č.  291/2000  Sb.,  kterým se  stanoví grafická

podoba označení CE.

§ 5

Oznámení o uložení ochranného opatření

V případě,  že bylo pro  spotřebič uloženo ochranné  opatření

podle  zvláštního   právního  předpisu,4)  uvede   se  v  oznámení

rozhodnutí o uložení ochranného opatření podle § 7 odst. 8 zákona,

zda neshoda byla způsobena

a) nesplněním základních požadavků,  jestliže spotřebič neodpovídá

technickým normám podle § 2 odst. 3, nebo

b) nesprávným použitím technických norem podle § 2 odst. 3, nebo

c) nedostatky v technických normách podle § 2 odst. 3.

------------------------------------------------------------------

4) Například §  7a odst. 1  písm. a) a  b) zákona č.  64/1986 Sb.,

o České  obchodní  inspekci,  ve  znění  zákona  č. 22/1997 Sb.

a zákona č. 205/2002 Sb.

§ 6

Podmínky autorizace

(1) Při autorizaci právnických osob podle § 11 odst. 2 zákona

se  uplatňují  podmínky  pro  autorizaci  uvedené  v  příloze č. 4

k tomuto nařízení. Právnické osoby, které splní kritéria stanovená

v příslušných technických harmonizovaných normách, jsou považovány

za vyhovující příslušným podmínkám.

(2) Autorizovaná osoba se postupem  podle § 11 odst. 7 zákona

stává notifikovanou osobou.

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 7

(1) Platné certifikáty nebo  jiné dokumenty vydané na základě

nařízení  vlády  č.  177/1997  Sb.,  ve  znění  nařízení  vlády č.

287/2000 Sb.,  mohou být použity pro  účely posuzování shody podle

tohoto  nařízení, pokud  nebudou zrušeny  za podmínek  stanovených

zákonem.

(2)  Osoby pověřené  k činnostem  při posuzování  shody podle

nařízení  vlády  č.  177/1997  Sb.,  ve  znění  nařízení  vlády č.

287/2000  Sb., se  považují za  osoby pověřené  k činnostem  podle

tohoto nařízení.

§ 8

Zrušuje se:

1. Nařízení  vlády č.  177/1997 Sb.,  kterým se  stanoví technické

požadavky na spotřebiče plynných paliv.

2. Nařízení vlády  č. 287/2000 Sb., kterým  se mění nařízení vlády

č.  177/1997  Sb.,  kterým  se  stanoví  technické požadavky na

spotřebiče plynných paliv.

§ 9

Účinnost

Toto   nařízení   nabývá   účinnosti   dnem   vstupu  smlouvy

o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Rusnok v. r.

Příl.1

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

Úvodní poznámka

Povinnosti  vyplývající  ze  základních  požadavků  na  spotřebiče

uvedených  v této příloze  platí rovněž  pro vybavení v případech,

kdy příslušná nebezpečí existují.

1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1.1 Spotřebiče musí být konstruovány a vyráběny tak, aby fungovaly

bezpečně a  neohrožovaly osoby, domácí a  hospodářská zvířata nebo

majetek  při běžném  užívání, jak  je definováno  v §  1, odst.  5

tohoto nařízení.

1.2 Všechny spotřebiče, při uvedení na trh, musí

a) být  vybaveny  technickými   návody   určenými  pro  pracovníka

provádějícího instalaci,

b) být vybaveny návodem k použití a údržbě určeným pro uživatele,

c) být opatřeny  vhodným upozorněním, které musí být  uvedeno i na

obalu.

Návody  a upozornění  musí  být  v jazyce nebo  jazycích členských

států Evropské unie, do kterých se spotřebiče distribuují.

1.2.1 Technické   návody  určené   pro   pracovníka  provádějícího

instalaci  musí  obsahovat   všechny  návody  k montáži,  seřízení

a údržbě,  jež  jsou  vyžadovány  k zajištění  toho, aby jmenované

operace byly  správně provedeny a aby  spotřebič mohl být bezpečně

provozován. Návody musí zejména specifikovat

a) druh použitého plynného paliva,

b) použitý připojovací přetlak plynného paliva,

c) požadovaný přívod čistého vzduchu,  a to pro přívod spalovacího

vzduchu  a  pro  zabránění   vytvoření  směsí  nespáleného  paliva

v nebezpečné  koncentraci  u  spotřebičů,  které  nejsou  vybaveny

zařízeními uvedenými v bodě 3.2.3,

d) podmínky týkající se způsobu odvádění spalin,

e) u hořáků  s nuceným průtokem  vzduchu a u  topných těles, které

budou vybaveny těmito hořáky, jejich charakteristiky, požadavky na

montáž,  které  napomohou  splnění  základních  požadavků platných

u kompletních  spotřebičů,  a   bude-li  třeba,  seznam  kombinací

doporučovaných výrobcem.

1.2.2 Návod k použití a údržbě, který je určen pro uživatele, musí

obsahovat  všechny  informace  požadované  pro  bezpečné používání

a musí  zejména  upozorňovat  uživatele  na  jakákoliv omezení při

používání.

1.2.3 Upozornění uváděná na spotřebiči  a na jeho obalu musí jasně

uvádět druh použitého plynného  paliva, připojovací přetlak paliva

a všechna  omezení při  používání, zejména  omezení, kdy spotřebič

musí být instalován pouze v prostorách s dostatečným větráním.

1.3 Vybavení,   o  nichž  se   předpokládá,  že   budou   součástí

spotřebiče, musí  být konstruována a  vyráběna tak, aby  splňovala

přesně   svůj  určený   účel,  jsou-li   zabudována  podle  návodů

k montáži.

Návody  k montáži,  seřízení,  použití  a  údržbě  musí být dodány

s daným vybavením.

2. MATERIÁLY

2.1 Materiály  musí odpovídat svému  zamýšlenému účelu a  musí být

odolné proti  technickým, chemickým a tepelným  vlivům, jimž budou

podle předpokladu vystaveny.

2.2 Vlastnosti   materiálů,   které   jsou   důležité  z  hlediska

bezpečnosti, musí zaručit výrobce nebo dodavatel spotřebiče.

3. KONSTRUKCE A VÝROBA

3.1 Všeobecně

3.1.1 Spotřebiče  musí  být   konstruovány  tak,  aby  při  běžném

používání  nemohlo  dojít  ke  zhoršení  jejich bezpečnosti vlivem

nestability, deformace, poškození nebo opotřebení.

3.1.2 Výskyt  kondenzátů   při   uvádění  do  provozu  a/nebo  při

používání nesmí ovlivnit bezpečný provoz spotřebičů.

3.1.3 Spotřebiče musí  být  konstruovány  a vyrobeny  tak, aby  se

minimalizovalo riziko výbuchu vlivem ohně vnějšího původu.

3.1.4 Spotřebiče  musí  být  konstruovány  tak, aby  nemohlo dojít

k proniknutí vody  a nežádoucího vzduchu  do okruhů, jimiž  proudí

palivo.

3.1.5 V případě  běžného kolísání pomocné  energie musí spotřebiče

trvale bezpečně fungovat.

3.1.6 Abnormální  kolísání nebo výpadek pomocné  energie nebo její

obnovení nesmí vyvolat nebezpečnou situaci.

3.1.7 Spotřebiče  musí  být konstruovány  a vyrobeny  tak, aby  se

předešlo  nebezpečí úrazu  elektrickým proudem.  V oblasti, kde se

aplikuje  zvláštní  právní  předpis5),  se soulad s bezpečnostními

cíli  z hlediska nebezpečí  úrazu elektrickým  proudem považuje za

splnění tohoto požadavku.

------------------------------------------------------------------

5) Nařízení  vlády  č. 17/2003  Sb., kterým  se stanoví  technické

požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.

3.1.8 Všechny  části spotřebiče, které  jsou pod tlakem,  musí být

odolné  proti  mechanickým  a   tepelným  namáháním,  kterým  jsou

vystaveny,   aniž  by   došlo  k jakékoli   deformaci  ovlivňující

bezpečnost.

3.1.9 Spotřebiče musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby porucha

bezpečnostních,  ovládacích  nebo   regulačních  zařízení  nevedla

k nebezpečné situaci.

3.1.10 Je-li  spotřebič  vybaven  bezpečnostními  nebo  ovládacími

zařízeními, nesmí být  fungování bezpečnostních přístrojů narušeno

funkcí ovládacího zařízení.

3.1.11 Všechny   části  spotřebičů,   které   jsou  seřízeny  nebo

nastaveny  při  výrobě  a  se  kterými  by  uživatel ani pracovník

provádějící   instalaci  neměli   manipulovat,  musí   být  vhodně

zajištěny.

3.1.12 Ruční ovládače a ostatní ovládací a regulační zařízení musí

být jasně  označeny a musí být  opatřeny vhodnými instrukcemi tak,

aby se zabránilo jakékoli  chybě při manipulaci. Jejich konstrukce

musí vylučovat náhodnou manipulaci.

3.2 Únik nespáleného paliva

3.2.1 Spotřebiče musí být  konstruovány tak, aby množství případně

unikajícího paliva nebylo nebezpečné.

3.2.2 Spotřebiče  musí být konstruovány tak,  aby množství paliva,

které unikne z hořáku při  zapalování, opakovaném zapalování a při

zhasnutí plamene  bylo omezeno tak, aby  se zabránilo nebezpečnému

hromadění nespáleného paliva ve spotřebiči.

3.2.3 Spotřebiče  určené   k  použití   ve   vnitřních  prostorách

a místnostech  musí  být   vybaveny  speciálním  zařízením,  které

zamezuje   nebezpečnému  hromadění   nespáleného  paliva  v těchto

prostorách nebo místnostech.

Spotřebiče,  které nejsou  vybaveny takovými  zařízeními, musí být

používány  pouze  v prostorách   s dostatečným  větráním,  aby  se

zabránilo nebezpečnému hromadění nespáleného paliva.

Členské státy Evropské unie mohou  stanovit na svém území podmínky

pro  přiměřené  větrání  prostor  určených  pro instalaci takových

spotřebičů s ohledem na charakteristické vlastnosti spotřebičů.

Spotřebiče   pro  provozy   společného  stravování   a  spotřebiče

spalující  plynné  palivo,  obsahující  toxické  složky,  musí být

vybaveny výše uvedeným zařízením.

3.3 Zapalování

Spotřebiče musí být konstruovány tak, aby při běžném používání

a) zapalování a opakované zapalování proběhlo plynule,

b) bylo zajištěno spolehlivé šíření plamene.

3.4 Spalování

3.4.1 Spotřebiče  musí  být   konstruovány  tak,  aby  při  běžném

používání   byla  zajištěna   stabilita  plamene   a  aby  spaliny

neobsahovaly nedovolené koncentrace zdraví škodlivých látek.

3.4.2 Spotřebiče  musí  být   konstruovány  tak,  aby  při  běžném

používání nedošlo k žádnému náhodnému úniku spalin.

3.4.3 Spotřebiče  s  odvodem   spalin   mimo   místnost  musí  být

konstruovány   tak,  aby   při  mimořádných   tahových  podmínkách

nedocházelo k úniku spalin v nebezpečném množství do místnosti.

3.4.4 Lokální  spotřebiče  k  vytápění  v domácnostech a průtokové

ohřívače vody, bez odvádění spalin mimo místnost, nesmějí způsobit

v místnosti  nebo prostoru  takovou koncentraci  oxidu uhelnatého,

která  by  ohrožovala  zdraví  osob s přihlédnutím k předpokládané

době jejich pobytu v místnosti nebo prostoru.

3.5 Racionální využití energie

Spotřebiče  musí být  konstruovány tak,  aby zajistily  racionální

využití  energie   s ohledem  na  stav   techniky  a  bezpečnostní

hlediska.

3.6 Teploty

3.6.1 Části  spotřebičů, které jsou  určeny k umístění v blízkosti

podlahy nebo  jiných ploch, nesmějí  dosáhnout teplot, které  jsou

pro okolí nebezpečné.

3.6.2 Teplota  povrchu ručních ovládacích  prvků spotřebičů, které

jsou určeny k manipulaci, nesmí být pro uživatele nebezpečná.

3.6.3 Teploty povrchu vnějších částí spotřebičů, které jsou určeny

pro použití v domácnosti, s výjimkou  ploch nebo částí určených ke

sdílení  tepla,  nesmějí  být  při  provozních  podmínkách zdrojem

nebezpečí pro uživatele a zvláště pro  děti, u nichž je nutno vzít

v úvahu přiměřenou reakční dobu.

3.7 Potraviny, pitná a užitková voda

Bez  dotčení zvláštních  právních předpisů  v této oblasti nesmějí

materiály a  komponenty používané na  konstrukci spotřebiče, které

přicházejí  do  styku  s potravinami,  pitnou  a  užitkovou vodou,

zhoršit jejich jakost.

Příl.2

POSTUPY POSUZOVÁNÍ SHODY

1. ES přezkoušení typu

1.1 ES  přezkoušení   typu  je   ta  část  postupu,  pomocí  které

notifikovaná  osoba   kontroluje  a  certifikuje,   že  spotřebič,

představující   uvažovanou  výrobu,   splňuje  ustanovení   tohoto

nařízení, které se na něj vztahují.

1.2 Výrobce nebo jeho  zplnomocněný zástupce musí předložit žádost

o přezkoušení typu u jediné notifikované osoby.

1.2.1 Žádost musí obsahovat

a) identifikační údaje o výrobci (u fyzické osoby jméno a příjmení

a trvalý pobyt nebo místo podnikání,  u právnické osoby název nebo

obchodní firma a sídlo),  a jestliže žádost předkládá zplnomocněný

zástupce, i jeho identifikační údaje,

b) písemné  prohlášení,  že  žádost  nebyla předložena  žádné jiné

notifikované osobě,

c) konstrukční dokumentaci podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení.

1.2.2 Výrobce  musí dát notifikované  osobě k dispozici spotřebič,

který  představuje uvažovanou  výrobu, dále  označený jako  "typ".

Notifikovaná  osoba  může  požadovat  další  vzorky  typu, jsou-li

potřebné pro zkušební program.  Typ může rovněž zahrnovat varianty

výrobku   za  předpokladu,   že  tyto   varianty  nemají   odlišné

charakteristiky z hlediska povahy nebezpečí.

1.3 Notifikovaná osoba musí

1.3.1 přezkoumat  konstrukční  dokumentaci a  ověřit, zda  byl typ

vyroben ve shodě s touto  konstrukční dokumentací, a identifikovat

prvky, které byly konstruovány  podle příslušných ustanovení norem

uvedených  v  §  2  odst.  3  a  podle základních požadavků tohoto

nařízení;

1.3.2 provést  nebo  dát  provést   odpovídající  kontroly  a/nebo

zkoušky  k ověření, zda  řešení učiněná  výrobcem splňují základní

požadavky  v případě,  že  normy  uvedené  v  §  2  odst. 3 nebyly

uplatněny;

1.3.3 provést  nebo  dát  provést   odpovídající  kontroly  a/nebo

zkoušky  k ověření, zda  příslušné normy  byly skutečně uplatněny,

a v případě, že  výrobce tak učinil, zajistil  shodu se základními

požadavky.

1.4 Jestliže   typ  splňuje   ustanovení   tohoto  nařízení,  musí

notifikovaná  osoba  vystavit  žadateli  certifikát ES přezkoušení

typu. Certifikát musí obsahovat  závěry přezkoušení, podmínky jeho

platnosti, pokud  byly stanoveny, údaje  nezbytné pro identifikaci

schváleného typu,  a pokud je  to třeba, i  popisy jeho fungování.

Příslušné technické prvky, jako např. výkresy a schémata, musí být

připojeny k certifikátu.

1.5  Notifikovaná  osoba   musí   neprodleně   informovat  ostatní

příslušné   notifikované   osoby   o   vystavení   certifikátu  ES

přezkoušení typu  a dodatcích k němu  podle bodu 1.7,  které mohou

obdržet kopii  certifikátu ES přezkoušení  typu nebo jeho  dodatků

a na  odůvodněnou žádost  mohou obdržet  kopii příloh  certifikátu

a protokolů o provedených kontrolách a zkouškách.

1.6 Notifikovaná   osoba,  která   odmítá   vystavit  nebo  odnímá

certifikát ES přezkoušení typu,  musí současně informovat Úřad pro

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a ostatní

příslušné notifikované osoby s udáním důvodů svého rozhodnutí.

1.7  Žadatel musí  průběžně informovat  notifikovanou osobu, která

vydala  certifikát  ES  přezkoušení  typu,  o  všech  modifikacích

schváleného typu, které  by mohly mít vliv na  shodu se základními

požadavky.

Modifikace schváleného  typu musí dodatečně  schválit notifikovaná

osoba,  která vystavila  certifikát ES  přezkoušení typu, jestliže

takové  změny   ovlivňují  shodu  se   základními  požadavky  nebo

předepsanými  podmínkami  používání   spotřebiče.  Toto  dodatečné

schválení   musí   být   provedeno   formou   dodatku  k původnímu

certifikátu ES přezkoušení typu.

2. ES prohlašování shody s typem

2.1 ES  prohlašování  shody s typem  je část  postupu, jíž výrobce

prohlašuje,  že dané  spotřebiče  jsou  ve shodě  s typem popsaným

v certifikátu  ES   přezkoušení  typu  a   že  vyhovují  základním

požadavkům tohoto nařízení, které pro  ně platí. Výrobce nebo jeho

zplnomocněný  zástupce musí  opatřit označením  CE každý spotřebič

a vydat  písemné prohlášení  o shodě.  Prohlášení o  shodě se může

týkat  jednoho   nebo  více  spotřebičů  a   musí  být  uchováváno

u výrobce. Za  označením CE musí  být uvedeno identifikační  číslo

notifikované  osoby  odpovědné  za  provádění  namátkových kontrol

stanovených v bodě 2.3.

2.2 Výrobce  musí  učinit  všechna  nezbytná opatření  k tomu, aby

zajistil, že  výrobní postup včetně  výstupní kontroly a  zkoušení

výrobků  bude  zajišťovat  jednotnost  výroby  a  shodu spotřebičů

s typem popsaným  v certifikátu ES přezkoušení  typu a s požadavky

tohoto nařízení, které pro ně platí. Výrobcem zvolená notifikovaná

osoba  musí  provádět   namátkové  kontroly  spotřebičů  v souladu

s bodem 2.3.

2.3 Kontroly spotřebičů na  místě musí provádět notifikovaná osoba

namátkově  v intervalech  jednoho  roku  nebo  kratších.  Musí být

kontrolován přiměřený počet spotřebičů a musí být provedeny vhodné

zkoušky v souladu  s příslušnými normami uvedenými v  § 2 odst. 3,

nebo rovnocenné  zkoušky, aby se  zajistila shoda s odpovídajícími

základními požadavky tohoto  nařízení. Notifikovaná osoba v každém

jednotlivém případě posoudí, zda  je třeba provést všechny zkoušky

nebo jen  část z nich. Kde  je odmítnut jeden  či více spotřebičů,

musí  notifikovaná  osoba  učinit  vhodná  opatření, aby zabránila

jejich uvedení na trh.

3. ES prohlašování shody s typem (záruka jakosti výroby)

3.1 ES  prohlašování shody s typem  (záruka jakosti výroby)  je ta

část postupu,  jíž výrobce, který plní  povinnosti podle bodu 3.2,

prohlašuje,  že dané  spotřebiče  jsou  ve shodě  s typem popsaným

v certifikátu ES přezkoušení typu  a vyhovují základním požadavkům

tohoto   nařízení,  které   pro  ně   platí.  Výrobce   nebo  jeho

zplnomocněný  zástupce musí  opatřit označením  CE každý spotřebič

a vydat písemné prohlášení o shodě.  Toto prohlášení se může týkat

jednoho nebo více  spotřebičů a musí být uchováváno  u výrobce. Za

označením  CE musí  být uvedeno  identifikační číslo  notifikované

osoby odpovědné za ES dohled.

3.2 Výrobce musí uplatňovat  systém jakosti, který zajišťuje shodu

spotřebičů  s typem  popsaným  v certifikátu  ES přezkoušení typu,

a se  základními požadavky  tohoto nařízení,  které pro  ně platí.

Výrobce je podroben ES dohledu v souladu s bodem 3.4.

3.3 Systém jakosti

3.3.1 Výrobce musí předložit notifikované osobě podle svého výběru

žádost o schválení svého systému jakosti pro dané spotřebiče.

Žádost musí obsahovat

a) dokumentaci systému jakosti,

b) závazek,  že  povinnosti vyplývající  ze systému  jakosti budou

plněny tak, jak byl schválen,

c) závazek,  že  bude  zachován  schválený  systém  jakosti a bude

zaručeno pokračování jeho použitelnosti a účinnosti,

d) dokumentaci  vztahující  se  k  certifikovanému  typu  a  kopii

certifikátu ES přezkoušení typu.

3.3.2 Všechny  prvky, požadavky a  opatření přijaté výrobcem  musí

být dokumentovány systematickým a logickým způsobem formou písemně

zaznamenaných opatření, postupů a návodů. Tato dokumentace systému

jakosti  musí  umožňovat  jednotnou  interpretaci  programů, plánů

a příruček  jakosti a  záznamů o  jakosti. Musí  obsahovat zejména

příslušný popis

a) účelů  systému  jakosti, organizační  struktury a  odpovědností

vedení a jejich pravomocí s ohledem na jakost spotřebiče,

b) výrobních  postupů,  metodiky  řízení  jakosti  a zabezpečování

jakosti a systematických činností, které budou použity,

c) zkoušek a  testů, které  budou  prováděny  před výrobou,  během

výroby a po výrobě, a četnosti, s jakou se budou provádět,

d) metody   sledující  dosažení   požadované   jakosti  spotřebiče

a účinného uplatňování systému jakosti.

3.3.3 Notifikovaná osoba přezkoumá  a zhodnotí systém jakosti, aby

stanovila,  zda vyhovuje  požadavkům uvedeným  v bodě 3.3.2. Shodu

s těmito  požadavky bude  považovat  za  danou u  systémů jakosti,

které uplatňují příslušnou harmonizovanou normu.

Notifikovaná   osoba   musí   oznámit   své   rozhodnutí   výrobci

a informovat o tom ostatní  příslušné notifikované osoby. Oznámení

výrobci  musí  obsahovat  závěry  z přezkoumání,  jméno  a  adresu

notifikované  osoby  a  zdůvodněné  rozhodnutí  o posouzení daných

spotřebičů.

3.3.4 Výrobce musí průběžně  informovat notifikovanou osobu, která

schválila systém jakosti, o  jakékoliv aktualizaci systému jakosti

ve  vztahu  ke  změnám  vyvolaným  například  novými technologiemi

a koncepcemi jakosti.

Notifikovaná  osoba musí  přezkoumat navržené  změny a rozhodnout,

zda pozměněný systém jakosti  vyhovuje příslušným ustanovením nebo

zda  je  nezbytné  nové  posouzení.  Musí  oznámit  své rozhodnutí

výrobci. Oznámení musí obsahovat závěry z přezkoumání a zdůvodněné

rozhodnutí o posouzení.

3.3.5 Notifikovaná osoba, která  odnímá schválení systému jakosti,

musí o tom informovat ostatní příslušné notifikované osoby a uvést

důvody svého rozhodnutí.

3.4 ES dohled

3.4.1 Účelem  ES dohledu je  zajistit, aby výrobce  náležitě plnil

povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti.

3.4.2 Výrobce  musí umožnit notifikované osobě  pro účely inspekce

přístup do výrobních, kontrolních,  zkušebních prostor a do skladů

a musí mu poskytnout veškeré nezbytné informace, zejména

a) dokumentaci systému jakosti,

b) záznamy  o  jakosti, například  protokoly z kontrol  a zkušební

údaje,   kalibrační   údaje,   údaje   o  kvalifikaci  příslušných

pracovníků.

3.4.3 Notifikovaná osoba musí provést dohled alespoň jednou za dva

roky,  aby se  ujistila, že  výrobce udržuje  a používá  schválený

systém jakosti, a musí výrobci poskytnout zprávu z tohoto dohledu.

3.4.4 Dále  může  notifikovaná osoba  provádět neohlášené návštěvy

u výrobce. Během  těchto návštěv může  notifikovaná osoba provádět

zkoušky spotřebičů nebo si je dát provést. Musí poskytnout výrobci

zprávu o návštěvě, a případně protokol o zkoušce.

3.4.5 Výrobce  může  na  požádání  předložit  zprávu  notifikované

osoby.

4. ES prohlašování shody s typem (záruka jakosti výrobku)

4.1 ES  prohlašování shody s typem (záruka  jakosti výrobku) je ta

část postupu,  kdy výrobce, který plní  povinnosti podle bodu 4.2,

prohlašuje,  že  dané  spotřebiče  jsou  shodné  s typem  popsaným

v certifikátu ES přezkoušení typu  a vyhovují základním požadavkům

tohoto   nařízení,  které   pro  ně   platí.  Výrobce   nebo  jeho

zplnomocněný  zástupce musí  opatřit označením  CE každý spotřebič

a vydat písemné prohlášení o shodě.  Toto prohlášení se může týkat

jednoho nebo více  spotřebičů a musí být uchováváno  u výrobce. Za

označením  CE musí  být uvedeno  identifikační číslo  notifikované

osoby odpovědné za ES dohled.

4.2 Výrobce použije schválený systém jakosti pro výstupní kontrolu

spotřebičů  a  zkoušky  v souladu  s bodem  4.3  a  je podroben ES

dohledu v souladu s bodem 4.4.

4.3 Systém jakosti

4.3.1 V rámci  tohoto postupu musí  výrobce předložit notifikované

osobě podle svého výběru žádost  o schválení svého systému jakosti

pro dané spotřebiče.

Žádost musí obsahovat

a) dokumentaci systému jakosti,

b) závazek,  že  povinnosti vyplývající  ze systému  jakosti budou

plněny tak, jak byl schválen,

c) závazek,  že  bude zachován  schválený systém  jakosti, a  bude

zaručeno pokračování jeho použitelnosti a účinnosti,

d) dokumentaci  vztahující  se  k  certifikovanému  typu  a  kopii

certifikátu ES přezkoušení typu.

4.3.2 V rámci systému jakosti musí být každý spotřebič kontrolován

a musí být provedeny  odpovídající zkoušky stanovené v příslušných

normách  podle §  2 odst.   3, nebo  rovnocenné zkoušky  za účelem

ověření jeho shody se  základními požadavky tohoto nařízení, které

pro něj platí.

Všechny  prvky, požadavky  a  opatření  přijaté výrobcem  musí být

dokumentovány  systematickým  a  logickým  způsobem formou písemně

zaznamenaných opatření, postupů a návodů. Tato dokumentace systému

jakosti  musí  umožňovat  jednotnou  interpretaci  programů, plánů

a příruček jakosti a záznamů o jakosti.

Dokumentace systému jakosti musí obsahovat zejména příslušný popis

a) účelů  systému  jakosti, organizační  struktury a  odpovědností

vedení a jejich pravomocí s ohledem na jakost spotřebiče,

b) kontrol a zkoušek, které budou prováděny po výrobě,

c) metody ověřování účinného uplatňování systému jakosti.

4.3.3 Notifikovaná osoba přezkoumá  a zhodnotí systém jakosti, aby

stanovila,  zda  vyhovuje  požadavkům  bodu  4.3.2. Bude považovat

shodu  s těmito  požadavky  za  danou  u  systémů  jakosti,  které

uplatňují  příslušnou harmonizovanou  normu. Musí  oznámit výrobci

své rozhodnutí  a informovat o tom  ostatní příslušné notifikované

osoby. Oznámení výrobci musí obsahovat závěry z přezkoumání, jméno

a adresu  notifikované osoby  a odůvodněné  rozhodnutí o posouzení

daných spotřebičů.

4.3.4 Výrobce musí průběžně  informovat notifikovanou osobu, která

schválila  systém  jakosti,  o  jakékoliv  nezbytné úpravě systému

jakosti,  například  na  základě  nové  technologie  nebo koncepce

jakosti.

Notifikovaná  osoba musí  přezkoumat navržené  změny a rozhodnout,

zda pozměněný systém jakosti  vyhovuje příslušným ustanovením nebo

zda  je  nezbytné  nové  posouzení.  Musí  oznámit  své rozhodnutí

výrobci.  Oznámení musí  obsahovat závěry  z kontroly a zdůvodněné

rozhodnutí o posouzení.

4.3.5 Notifikovaná osoba, která  odnímá schválení systému jakosti,

musí o tom informovat ostatní příslušné notifikované osoby a uvést

důvody svého rozhodnutí.

4.4 ES dohled

4.4.1 Účelem  ES dohledu je  zajistit, aby výrobce  plnil náležitě

povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti.

4.4.2 Výrobce  musí umožnit notifikované osobě  pro účely inspekce

přístup do kontrolních,  zkušebních prostor a do skladů  a musí jí

poskytnout veškeré nezbytné informace, zejména

a) dokumentaci systému jakosti,

b) záznamy  o jakosti, jako  jsou například protokoly  z kontrol a

zkušební  údaje, kalibrační  údaje, údaje  o kvalifikaci dotčených

pracovníků.

4.4.3 Notifikovaná  osoba musí provést kontrolu  alespoň jednou za

dva roky, aby se ujistila,  že výrobce udržuje a používá schválený

systém jakosti, a musí výrobci poskytnout zprávu o této kontrole.

4.4.4 Kromě  toho  může  notifikovaná  osoba  provádět  neohlášené

návštěvy u  výrobce. Během těchto návštěv  může notifikovaná osoba

provádět zkoušky  spotřebičů nebo je dát  provést. Musí poskytnout

výrobci zprávu o návštěvě a případně protokol o zkoušce.

Výrobce na požádání předkládá zprávu notifikované osoby.

5. ES ověřování výrobku

5.1 ES  ověřování  výrobku   je  postup,  kdy  výrobce  nebo  jeho

zplnomocněný zástupce zajišťuje a prohlašuje, že spotřebiče, které

podléhají  ustanovení  bodu  3,  jsou  ve  shodě  s typem popsaným

v certifikátu  ES přezkoušení  typu a  vyhovují požadavkům  tohoto

nařízení, které pro ně platí.

5.2 Výrobce musí učinit všechna  opatření potřebná k tomu, aby při

výrobním procesu byla zajištěna shoda spotřebičů s typem, který je

popsán  v certifikátu ES  přezkoušení typu,  a s požadavky  tohoto

nařízení,  které pro  něj  platí.  Výrobce nebo  jeho zplnomocněný

zástupce musí opatřit označením CE každý spotřebič a vydat písemné

prohlášení o  shodě. Prohlášení o shodě  může zahrnovat jeden nebo

více  spotřebičů  a  musí  být  uchováváno  u  výrobce nebo u jeho

zplnomocněného zástupce.

5.3 Notifikovaná osoba musí provést podle výběru výrobce příslušné

kontroly a zkoušky pro ověření shody spotřebiče s požadavky tohoto

nařízení, buď kontrolou a zkoušením každého spotřebiče podle odst.

5.4,  nebo kontrolou  a zkoušením  spotřebičů statistickou metodou

podle odst. 5.5.

5.4 Ověřování kontrolou a zkoušením každého spotřebiče

5.4.1 Všechny  spotřebiče musí být jednotlivě  kontrolovány a musí

být   provedeny   odpovídající   zkoušky,   které  jsou  stanoveny

v příslušných normách  podle § 2 odst.  3, nebo rovnocenné zkoušky

tak, aby se ověřila jejich shoda s typem popsaným v certifikátu ES

přezkoušení  typu  a  s požadavky  tohoto  nařízení,  které pro ně

platí.

5.4.2 Notifikovaná  osoba musí opatřit  nebo nechat opatřit  každý

spotřebič svým identifikačním číslem a vystavit písemný certifikát

o shodě na  základě provedených zkoušek.  Certifikát o shodě  může

zahrnovat jeden nebo více spotřebičů.

5.4.3 Výrobce  nebo  jeho zplnomocněný  zástupce musí  na požádání

zajistit předložení certifikátů  o shodě vystavených notifikovanou

osobou.

5.5 Statistické ověřování

5.5.1 Výrobce  musí předkládat spotřebiče  formou jednotných dávek

a učinit všechna opatření nezbytná k zajištění, aby výrobní postup

zajistil jednotnost každé vyrobené dávky.

5.5.2 Statistická kontrola se provádí takto:

Spotřebiče se podrobí statistické  kontrole srovnáním. Měly by být

seskupeny  do  identifikovaných   výrobních  dávek,  sestávajících

z jednotek určitého modelu, vyrobených  za týchž podmínek. Výrobní

dávka  se kontroluje  v náhodných intervalech.  Spotřebiče tvořící

vzorek  jsou kontrolovány  jednotlivě a  provádějí se odpovídající

zkoušky,  které jsou  stanoveny v příslušných  normách podle  § 2,

odst. 3, nebo rovnocenné zkoušky, jimiž se určí, zda se má výrobní

dávka přijmout nebo odmítnout.

Použije se systému odběru vzorků s následujícími charakteristikami

a) úroveň  jakosti  odpovídající  95  %  pravděpodobnosti  přijetí

s procentem neshod od 0,5 % do 1,5 %,

b) mez   jakosti   odpovídající  5   %   pravděpodobnosti  přijetí

s procentem neshod od 5 % do 10 %.

5.5.3 Jsou-li  výrobní  dávky  přijaty,  notifikovaná  osoba  musí

připojit nebo  dát připojit na  každý spotřebič své  identifikační

číslo a vystavit písemný certifikát o shodě na základě provedených

zkoušek. Všechny  spotřebiče z výrobní dávky mohou  být uvedeny na

trh, vyjma výrobků ze vzorku, které nebyly ve shodě.

Je-li  výrobní  dávka  odmítnuta,  musí  notifikovaná osoba učinit

příslušná opatření,  která zabrání uvedení  této výrobní dávky  na

trh.  Jsou-li výrobní  dávky odmítány  častěji, může  notifikovaná

osoba přerušit statistické ověřování.

Výrobce   může  na   odpovědnost  notifikované   osoby  připojovat

identifikační číslo této osoby v průběhu výrobního postupu.

5.5.4 Výrobce  nebo  jeho zplnomocněný  zástupce musí  na požádání

zajistit předložení certifikátů  o shodě vystavených notifikovanou

osobou.

6. ES ověřování jednotlivých výrobků

6.1 ES  ověřování jednotlivých výrobků  je postup, kterým  výrobce

nebo jeho  zplnomocněný zástupce zajišťuje  a prohlašuje, že  daný

spotřebič,  k němuž byl  vydán certifikát  podle bodu  2, vyhovuje

požadavkům tohoto nařízení, které pro něj platí. Výrobce nebo jeho

zplnomocněný zástupce musí spotřebič  opatřit označením CE a vydat

písemné prohlášení o shodě, které musí uchovávat.

6.2 Notifikovaná  osoba  musí   kontrolovat  spotřebič  a  provést

příslušné zkoušky,  přičemž bere v úvahu  konstrukční dokumentaci,

aby se ujistila o shodě se základními požadavky tohoto nařízení.

Notifikovaná  osoba  musí  opatřit  nebo  nechat opatřit schválený

spotřebič  svým  identifikačním  číslem  a  musí  vystavit písemný

certifikát o shodě na základě provedených zkoušek.

6.3 Účelem  technické dokumentace týkající  se konstrukce zařízení

podle přílohy  č. 3 je umožnit  posouzení shody s požadavky tohoto

nařízení a porozumět konstrukci, výrobě a funkci spotřebiče.

Notifikovaná  osoba musí  mít k dispozici  konstrukční dokumentaci

podle přílohy č. 3.

6.4 Jestliže  to notifikovaná osoba  považuje za nutné,  mohou být

kontrola a zkoušky provedeny po instalaci spotřebiče.

6.5 Výrobce  nebo  jeho  zplnomocněný  zástupce  musí  na požádání

zajistit  předložení  certifikátů  o  shodě vydaných notifikovanou

osobou.

Příl.3

KONSTRUKČNÍ DOKUMENTACE

Konstrukční  dokumentace  musí  obsahovat  následující  informace,

pokud je notifikovaná osoba pro posuzování požaduje

a) všeobecný popis spotřebiče,

b) konstrukční   a    výrobní   výkresy   a    schémata  součástí,

konstrukčních skupin, schémata zapojení atd.,

c) popisy a  vysvětlivky  potřebné  pro porozumění  výše uvedených

skutečností, včetně fungování spotřebiče,

d) seznam  norem podle § 2  odst. 3, použitých zcela  nebo zčásti,

a popisy   řešení  zvolených   ke  splnění   základních  požadavků

v případě,  že normy  podle §  2 odst.  3 nebyly  použity nebo kde

takové normy neexistují,

e) protokoly o zkouškách,

f) návody k montáži a použití.

Pokud byly vyhotoveny, musí konstrukční dokumentace obsahovat tyto

prvky

a) osvědčení  (ověření)  vztahující se  k zařízením zabudovaným do

spotřebiče,

b) osvědčení  (ověření)  a  certifikáty  vztahující  se  k metodám

výroby a/nebo kontroly a/nebo sledování spotřebiče,

c) jakýkoli jiný dokument  napomáhající notifikované osobě zlepšit

její posuzování.

Příl.4

PODMÍNKY PRO AUTORIZACI

Autorizované osoby musí splnit tyto podmínky

a) dostupnost zaměstnanců a potřebných prostředků a zařízení,

b) technickou   způsobilost    a    profesionální    důvěryhodnost

zaměstnanců,

c) nezávislost  vedení  a  technických  zaměstnanců  při provádění

zkoušek, vypracovávání zpráv,  vystavování certifikátů a provádění

dohledu podle tohoto nařízení ve  vztahu ke všem okruhům, skupinám

nebo   osobám   přímo   nebo   nepřímo  zainteresovaným  v oblasti

spotřebičů,

d) zachovávání mlčenlivosti  zaměstnanců (§  20a  zákona)  o všech

skutečnostech,  o  nichž  se  dozvídají  při činnosti autorizované

osoby podle tohoto nařízení,

e) pojištění odpovědnosti za škodu podle § 11 odst. 3 zákona.